网上交易招标标书

大成宫产食品（大连）有限公司于 2024年08月8日在网上公开招标采购 煤炭 ，特邀请贵司参与。请仔细阅读以下内容，签字盖章后回传，视为贵司已经接受邀请，同意参加并自愿遵从以下规定。

- 网上交易相关信息：

| 1.招标物 | 洗粒煤 (5000大卡) (单耗≤210kg) | 2.招标数量 | 630吨 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.招标时间 | 2024年08月8日 10:00-11：00 | 4.起标价格 | 1,050元/吨 |
| 5.招标方式 | 三次竞价—网上交易平台 https://www.gc-zb.com/ | 6.交货地点 | 大成宫产食品（大连）有限公司院内指定地点 |
| 7.其他内容 | 见附件1:产品规格及商务条款 | 8.投标资格 | 大成集团采购中心资格确认 |

- 网上交易保证金：

    - 保证金的作用：

    - 保证网上交易秩序，投标方须遵守网上交易规则；

    - 如投标方中标，保证合约在规定的期限内签署并履行。

    - 投标方须在招标开始前将RMB 20,000.00元（人民币贰万元整）汇入“大成集团招标方投标保证金账户”，作为投标保证金。以资金到账为准，交易开始前若未到账，则不具参与资格。

招标方履约保证金账户信息

账户名称: 大成宫产食品（大连）有限公司 纳税人识别号: 91210200604863341D 地址： 大连普湾新区炮台镇 电话: 0411-85238822 开户行： 渣打银行（中国）有限公司大连分行 账号: 501511097333

    - 保证金的退还与转交

- 招标方在招标结束后5个工作日内将保证金（不计利息）退还给未中标方；

- 招标结束后，中标方投标保证金直接作为合同履约保证金，合同履约保证金不低于合同总金额的15%，投标保证金不足的于合同签订前补齐；

- 合同履约完成后5个工作日内，招标方将履约保证金退还中标方；

- 如中标方拒绝签署合同，则投标保证金作为违约赔偿金支付给招标方不予退还，大成集团并保留其它索赔权利。

- 投标方网上报价价格即为有效价格，如报价价格不能执行将扣除相应保证金。

4.不承诺一家中标。

| 招标方公司(盖章)：大成宫产食品（大连）有限公司 负责人签名: 日 期:2024年 08月7日 |  | 投标方公司(盖章)： 负责人签名: 日 期: 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

附件1：产品规格及商务条款

- 招 标 物：洗粒煤(5000大卡)

- 数    量：630吨

招标时间：2024年08月8日10:00-11：00

- 交货期限：具体送货时间以工厂通知为准。

- 招标方式：

- 平台网上竞标https://www.gc-zb.com/。

- 投标价格为煤炭含税到厂价，投标价格中包括运费、装卸、攒堆等费用。

- 投标方网上报价价格最低且报价低于招标方设定的底标（最高采购价格）方能中标。

- 品质说明：

| 品名 | 检验项目 | 验收标准 | 退货标准 | 扣款标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗粒煤 | 汞（μg/g） | 《0.6 | >0.6 |  |
|  | 砷（μg/g） | 《80 | >80 |  |
|  | 磷（μg/g） | 《0.15 | >0.15 |  |
|  | 氯（μg/g） | 《0.3 | >0.3 |  |
|  | 氟（μg/g） | 《200 | >200 |  |
|  | 低位发热值 | 5000大卡以上 | 4500大卡以下 | (5000-实测值)/5000×数量×单价 |
|  | 全 水 份 | 13% 以下 | 16%以上 | (实测值-13%)×数量×单价 |
|  | 灰 份 | 20% 以下 | 24%以上 | (实测值-20%)×数量×单价 |
|  | 挥 发 份 | 37% 以上 | ---- | ---- |
|  | 含 硫 量 | 0.8%以下 | ＞0.8% | ---- |
|  | 粒 度 | 6-20mm区间不合格率≤15% | 6-20mm区间不合格率＞20% | 15%＜不合格率≤20%时扣款办法：(实测值-允收值)×数量×单价 |
|  | 结 焦 | 不 结 焦 | ---- | ---- |
|  | 吨蒸汽用煤单耗 | ≤210kg | ---- | （实测值-210）/210*数量*单价 |
| 注： 1、要求本批次630吨产品全部合格。乙方可以根据甲方要求分批到货或者一次性到货。 如到货检测不合格但甲方接收的，除正常扣款接收外，每批次额外扣罚5000元。 2、检测不合格发生退货的，可以按照要求重新送货。并给予处罚。每批次5000元 3、送货质量不合格时，甲方有权依据到货数量、检测项目作出具体处理。 |  |  |  |  |

- 取样流程：由采购部人员、煤炭使用单位人员、当地品保科人员和煤炭供应商，共四方人员同时在场，每100吨抽取10个点（约500克/点）混合均匀后，为一个有效样品（分成5份：一份使用单位留存、一份品管部留存、一份用来化验、另两份备用外检）；每100吨必须取一个有效样品，低于100吨的订单则取一个有效样品即可。

- 供货要求：供应商不能及时供货及发生退货影响需方煤炭使用的，需方有权再次采购，并且由供应商承担差额部分，由此造成需方生产损失的，一并由供应商赔偿。

- 交货地点：辽宁省大连市普湾新区炮台镇大成宫产食品（大连）有限公司院内指定地点。

- 载重限制：以大成宫产食品（大连）有限公司通知为准

- 付款方式：货到验收合格后凭供方开具的合格发票30日内付款90%，剩余10%作为质保金，至该批煤炭使用完毕后付清。

- 发票类型：13%增值税专用发票。